BÀI TẬP CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG CỦA MẠCH SỐ

1. Thiết kế bộ trừ 1 bit: {Mượn, Hiệu} = A – B. (Phép trừ không có nhớ, 2 đầu vào)

a) Xây dựng bảng chân trị.

| A | B | A XOR B | Bo |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

b) Viết biểu thức logic

Hiệu: D = A XOR B

Mượn: Bo = BA’

c) Vẽ mạch logic

2. Một Full subtractor (x-y) có 3 bits vào: x, y, borrow-in bin và 2 đầu ra: hiệu số d (defference), bit mượn borrow-out bout

a) Xây dựng bảng chân trị.

| x | y | bin | d | bout |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

b) Viết biểu thức logic

Hiệu số: d = x XOR y XOR bin

Borrow out: bout = y.bin + yx’ + x’.bin = y.bin + x’(y + bin)

c) Vẽ mạch logic